附件2

2020年交通工程学院“林同棪”杯技能大赛

测量技能大赛赛项规程

一、竞赛目的

为检验和展示同学们对测绘知识、技能的掌握与团队协作能力；提高学习专业知识和专业技能的兴趣，提高测绘技能与职业素养，强化团队意识，巩固专业思想；同时促进我院道路桥梁工程技术专业课程教学改革与建设。

二、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式

本次竞赛项目分为：闭合路线角度测量、附合路线水准测量接力、全站仪点位放样接力。

各参赛队必须先进行闭合线路角度测量，结束后方可进行附和路线水准测量，最后进行全站仪点位放样。

本次大赛所有参赛队伍同时出场参赛。参赛选手需携带参赛证参加比赛。赛场在比赛期间对外开放，允许观众在规定的参观区域现场参观和体验。

（二）竞赛内容

仅进行操作技能竞赛。竞赛内容包括“闭合路线角度测量”、“闭合路线水准测量”和“点位放样”。各参赛队必须在规定的时间内完成规定的比赛任务，上交合格成果。方可按照成果质量和比赛用时评定比赛成绩。未在规定时间内完成比赛任务或者成果不合格者不参与评奖。

三、竞赛规则

1、本次大赛以班级为单位组队报名参赛，不得跨班级组队。每支参赛队由4名选手（设队长1名）组成，参加竞赛者必须先组队报名，获得批准后方能参加比赛。

2、参赛选手凭参赛证参加比赛，比赛过程中不得更换参赛人员。

3、参赛队必须提前30分钟进入赛场，到检录处检录，然后到比赛现场候赛。未能检录者取消比赛资格。

4、各队根据自己的比赛出场顺序，在大赛工作人员的指引下，到现场熟悉比赛场地，同时做好比赛前的各项准备工作。

5、开赛前仪器必须装箱，脚架收拢置地，队员列队待命，整齐着校服。

6、技能竞赛开始。裁判宣布开始，同时竞赛计时开始，计时精确到秒。参赛队只在记录手簿封面填写参赛队信息，不得在记录手薄内部填写非比赛信息。

7、接力竞赛，符合路线水准测量结束后必须进行内业计算，计算结束后上交成果方可进行闭合角度测量，违规者扣分。

8、技能竞赛结束。各参赛团队在完成外业、内业及检查工作后，仪器装箱、脚架收好，由队长携成果资料向裁判报告，此时裁判计时结束，比赛结束。

9、成果一旦提交就不能再要求修改。

10、规定轮换的测量任务必须轮换（角度测量必须每人测一个角，水准测量不做要求），违规者扣分。

11、参赛队必须独立完成所有比赛内容，比赛过程中不能和外界交换信息（包括手机通讯）。

12、竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。选手造成设备故障或损坏，无法继续竞赛，裁判长有权终止该队竞赛；因非选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。

13、参赛者必须尊重裁判，服从裁判指挥。参赛队对裁判的裁定结果有疑议，可在规定的时间内向赛会仲裁组申诉。

四、竞赛注意事项

1、比赛路线及赛区：位于我校西校区，如下图。

2、大赛将安排若干名人员巡视赛场，严禁闲人擅入场内。

五、成绩评定

1、参赛选手的竞赛成绩由大赛裁判员按照评分规则在赛后统一评定成绩。

2、竞赛成绩于赛后三天内公布。

3、成绩评定严格按照本次大赛《赛项技术规范》进行。

2020年交通工程学院“林同棪”杯技能大赛

BIM建模竞赛赛项规程

一、竞赛目的

为切实增强大学生创新精神和实践能力，倡导理论联系实际、求真务实的学风和团队协作的人文精神，展示和提升学生BIM技术水平、不断提高人才培养质量，激发大学生的学习兴趣与潜能，为优秀人才的脱颖而出创造条件。

二、竞赛方式

1、交通工程学院路桥、城轨专业18级和19级学生，3~4人为一组报名；

2、根据实际工程的二维图纸绘制出三维模型；

3、组内成员协商分配个人工作量，三个人共同完成所有建模任务，以小组为单位评定综合成绩。

4、培训结束带着自己创建的模型到规定的地点进行答辩。

三、竞赛注意事项

1、培训期间自带u盘；

2、在培新过程中自行保存文件；

3、在培训期间自觉遵守规定，不得违反规定；

4、不得有雷同模型；

5、选手在培训时不得使用优盘和设置共享；

6、如发现选手违纪、使用USB接口设备，或在本地微机设置共享将取消选手比赛资格，成绩以零分计并通报批评该班级；

7、本次竞赛只使用Revit2016简体中文版，不使用其它专业软件或平台绘图，否则取消比赛资格；

8、标高和轴网必须正确；

9、桩、墩、箱梁等所有构件的属性必须严格按照图纸设置，包括类型属性和实例属性；

10、必须按照图纸绘图。

四、成绩评定标准

| 序号 | 项目 | 子项目 | 详细要求 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高绘制（2） | 标高 属性 | 按要求设置类型属性，按图纸设置实例属性 | 1 |  |
|  |  | 标高 绘制 | 绘制完整，长度合适，名称正确 | 1 |  |
| 2 | 轴线绘制（2） | 轴线 属性 | 属性设置正确 | 1 |  |
|  |  | 轴线 绘制 | 绘制完整，长度合适，轴号正确 | 1 |  |
| 3 | 结构模型（6） | 基础 | 根据所给图纸设置正确的基础材质、类型属性和实例属性正确 | 2 |  |
|  |  | 墩柱 | 根据所给图纸设置正确的结构柱材质、尺寸、标高；结构柱绘制位置正确 | 2 |  |
|  |  | 结构梁 | 根据所给图纸设置正确的结构梁材质、类型属性和实例属性正确 | 2 |  |

2020年交通工程学院“林同棪”杯技能大赛

桥梁模型制作竞赛赛项规程

一、制作要求

本次制作桥梁统一为钢桥，桥型可选择：拱桥、桁架桥、斜拉桥等（任选其一）。

桥单跨结构，桥梁长度为 ，桥梁宽度高度按实际桥梁与长度同比例缩小而成。模型桥应包括桥墩或桥台、桥梁上部结构及面板，允许使用护栏、路沿等限位设置。桥面上保证提供的长100mm、宽50mm的板车能直接负载正常通过，桥上部要留够净空高度，否则动载试验时影响到小车的通行。

二、材料要求

制作材料只能使用竹片、白乳胶、蜡线，以上所有材料均统一购买。禁止使用其它材料。在制作过程中，所需要的制作工具，如：锯子、剪刀、直尺、小刀、彩笔、吹风机等学院统一提供。另外，可以在桥上加少量装饰物或涂些许颜色，以增加美观。作品应力求有创造性，并能贴近实际、结构合理、制作精巧。

三、竞赛加载方式

（一）静载加载方法

静载加载采用实验室提供的重物重量等级有5kg、10kg、20kg、30kg。每组每次加载的重物重量由选手自己选择（重物重量可由以上重物等级任意组合作为本次加载的重物重量）。

（二）静载加载过程要求

一组最多只能选派一名成员作为代表参与加载，由组委会指定工作人员两名配合选手完成加载，在加载过程中由选手选择加载方案及所要加载的重量，由工作人员负责为选手提供所需砝码，并由选手亲自放到自己组的纸桥上。

四、成绩评定

（1）此次大赛总分130分：100分（静载分）+30分（创意分）。

（2）静载分依据现场最大承重与桥重之比为依据，有高分到低分依次不等，规定具有最大承重比的桥为满分100分，具体计算如下：

静载分=（静载承重比/静载最大承重比）×100

静载承重比= 桥承受重物的重量/桥自身重量

2020年交通工程学院“林同棪”杯技能大赛

礼仪大赛赛项规程

一、竞赛目的

为适应城市轨道交通运营管理职业岗位对良好形象与礼仪素质的要求，提高城市轨道交通运营管理专业学生就业竞争力，激发学生刻苦钻研服务技能的热情，为同学们展现自我、锻炼自身、提高自己提供平台，引导城市轨道交通运营管理专业的教学方法改革，培养符合市场需求的高技能、高素质应用型服务人才。

二、参赛对象

参赛对象为城市轨道交通运营管理专业大二、大三学生。

三、竞赛内容

本次技能竞赛赛项：礼仪展示、自我介绍、礼仪知识问答、乘务英语读译四个比赛环节。

1、礼仪展示：要求选手在完成职业化妆的基础上，进行仪表仪容、仪态举止的展示，按照礼仪动作进行展示（跨立、鞠躬、手势礼（曲臂式、直臂式）、走姿、站姿、退步转身、蹲姿等）。

2、自我介绍：礼仪展示后，每组选手依次进行自我介绍，限时2分钟。

3、礼仪知识问答：由老师在题库抽题礼仪知识单选题，并将题目制作PPT, 用大屏幕展示。尽量保证不重复、不同顺序，由参赛选手在三十秒内回答。

4、乘务英语读译：由老师在题库抽取乘务服务相关英语语句，并将题目制作PPT, 用大屏幕展示，参赛选手在一分钟内朗读语句并进行翻译。

四、成绩评定

选手满分50分，乘务礼仪展示总分30分，其中包括仪容仪表10分、仪态举止10分；自我介绍10分、乘务礼仪知识问答和乘务英语口语总分10分。选手按照成绩总分排名确定获奖名次。

（一）自我介绍10分：

1、介绍内容是否富有条例和逻辑性 3分

2、语言是否流利、口齿是否清晰 3分

3、用词是否得当，意思表达是否准确。4分

（二）仪容仪表10分：

1、头发：女士头发是否全部盘起，或者刘海不过眉毛，是否整洁干净：男士头发是否前不过眉，侧不过耳，后不过领 2分

2、面部状态：是否干净，精神，整洁 ，化职业妆3分

3、着装是否整齐  2分

4、鞋袜：穿着深色皮鞋，女士肉色丝袜，无破洞；男士深色袜子  2分

（三）仪态举止20分：

1、站姿3分：

（1）女士是否“丁”字步站立，双膝有无并拢；男士是否双脚打开与肩同宽或略窄于肩，是否身体端正。1分

（2）双肩是否放松端正，头顶是否端正，面部是否带有微笑1分。

2、蹲姿3分：

（1）女士下蹲双膝是否并拢且姿态优雅，男士下蹲双膝间的距离是否以一拳或两圈为宜，是否礼貌大方 2分；

（2）面部是否带有微笑1分。

3、走姿 3分：

（1）女士走一字步，步伐自然，两臂前后自然摆动 ，男士走一字步或平行步，步伐自然，两臂应适当的前后摆动2分；

（2）是否面带微笑 1分。

4、坐姿 3分：

（1）是否只坐位置的三分之二 1分；

（2）有无收腹，腰背是否立直，头顶是否端正，是否面带微笑 1分；

（3）坐姿展示是否规范1分。

5、指引服务 3分：

（1）指引手、手势、以及方法是否正确，是否使用指引礼貌用语。2分；

（2）是否面带微笑 1分。

6、形象气质5分 ：

1、是否精神饱满；2分

2、面带微笑，亲切自然；2分

3、敬礼姿势标准；1分

（四）、英语读译4分：

1、要求语气与问题风格与原句一致，原剧的重要信息全部表达，句子组织和安排符合汉语规范。2分

2、发音是否标准，语句是否流畅。2分

具体见测定评分标准表（表 1~表 3）。

表1：形象展示及自我介绍

| 决赛形象展示评分表第( )组 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |
| 仪容仪表（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 仪态举止（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 自我介绍（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 总分（40） |  |  |  |  |  |  |

表2：英语译读评分表

| 决赛英语译读评分表第（ ）组 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |

表3：知识问答

| 决赛知识问答评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分组 | 姓名 | 分数 | 总分 |
| 第一组 |  |  |  |

2020年交通工程学院“林同棪”杯技能大赛

无损检测大赛赛项规程

一、参赛对象

1、交通工程学院18级、19级同学均可报名。

2、每支参赛队由4名选手（设队长1名）组成，并为参赛队起一个队名，填写报名表后，交到交通工程学院系部。

二、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式

竞赛为实操竞赛。所有项目均为2人一组进行参赛，并做明确分工，由队长抽签决定竞赛顺序、时间和模型。

（二）实操赛队编号及抽签编号说明

本次竞赛采用两次抽签：

第一次抽签参赛队编号以队为单位抽取参赛队编号：A01-A25、B01-B25、C01-C25、D01-D24、E01-E24

注：赛队编号包含赛队分组号（如A）及赛队序号。 参赛队组号：          每个队自行分成2组，分别为第1组、第2组，并报组委会备案           参赛组编号示例：A01-1、A01-2……

注：每参赛队的第1小组选做“缺陷+厚度”，第2小组选做“裂缝+厚度”

第二次抽签抽取进场顺序、工位号，检录时以参赛组为单位抽取。

（三）竞赛内容

本次大赛为实操竞赛，竞赛内容及安排见下表：

1、混凝土结构缺陷测定

由“缺陷+厚度”和“裂缝+厚度”两个子项目组成，每队4名选手分成2个小组参加比赛，2个小组抽签决定所做子项目。占总分50%。

- 无损检测技能大赛竞赛内容安排表

| 序号 | 项目名称 |  | 竞赛 用时 | 参赛模式 | 所占权重（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构缺陷测定 | 缺陷+厚度 | 25分钟 | 2人一组 | 25 | 每队4人，其中2人做“缺陷+厚度”，另外2人做“裂缝+厚度” |
|  |  | 裂缝+厚度 | 25分钟 |  | 25 |  |
| 2 | 钢筋位置与保护层厚度测定 |  | 15分钟 | 2人一组 | 50 |  |

参考规范：《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》(JGJ/T 411-2017)

《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》（SL 713—2015）第8章混凝土结构厚度检测8.3节冲击回波法

（2）钢筋位置与保护层厚度测定

每个参赛队组成2个小组，每组必做项目，占总分50%。

参考规范：《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008

（四）竞赛要求

1、在规定时间内采用规定设备完成选定模型的测定，提交原始数据、测定结果(图/表)。

2、每个项目达到规定的竞赛时间，立即终止竞赛。

三、竞赛要求

（一）基本要求

1、参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，仪表端庄整洁，自觉遵守赛场纪律，服从赛项组委会的指挥和安排，爱护大赛场地的设备和器材。选手必须佩带参赛证提前30分钟进入大赛场地，比赛工位通过抽签决定，对号入座。

2、参赛队在赛前10分钟领取比赛任务单并进入比赛工位，比赛正式开始后方可进行相关操作。

3、现场裁判核对参赛选手资格，宣读《大赛规则》和《选手须知》。

4、比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和指示，如遇问题须举手向裁判人员提问。若因选手原因造成设备故障或损坏而无法继续比赛的，裁判长有权决定终止该队比赛；若非因选手个人原因造成设备故障的，必须经现场裁判确认予以解决；故障中断时间不计时。

5、参赛选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经现场裁判同意后作特殊处理。

6、当听到比赛结束命令时，参赛选手应立即停止所有操作，不得以任何理由拖延比赛时间。比赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认已成功提交竞赛要求的配置文件和文档，并确认无误后离场。

7、竞赛所需的硬件、软件和辅助工具统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U盘、手机、手环等。离开赛场时，不得将与比赛有关的物品带离现场。

8、计时：从裁判宣布开始计时，到选手整理完仪器并提交纸质材料为止。

（二）、命名要求

1、混凝土构件厚度及裂缝深度测试说明

选手按抽签号测试对应的1处厚度和2处裂缝深度，数据保存文件夹命名：赛队及组别命名(例如：A01-1)；保存标定波速的文件名为：bd-Y，其中“Y”为工位编号，下同保存厚度的文件名为：hd-Y，保存裂缝的文件名为：lf-Y-x，其中“x”为裂缝编号

2、混凝土构件厚度及内部缺陷检测说明

选手按抽签号测试对应的1处厚度和1处缺陷x、y两个方向的缺陷长度；以赛队及组别命名(例如：A01-1)； 保存标定波速的文件名为：bd-Y，其中“Y”为工位编号，下同 保存厚度的文件名为：hd-Y，保存缺陷的文件命名为： qx-Y-x、qx-Y-y，其中“x”、“y”代表 缺陷2个测试方向。

3、钢筋位置与保护层厚度测定说明

本次大赛提供的仪器校准已完成，选手不需要再校准，且不需要预热。选手按裁判要求站位进行操作，钢筋应从左往右、从下往上编号；竞赛时须用白纸盖住构件表面测试，需在白纸左上角注明 参赛组号、工位号；测试纵横向相邻2根钢筋两端间距，测量信息（测量位置、 测量结果）在白纸上准确标记；纵横钢筋定义以站位为准，测量间距应在钢筋两端即最边缘异向筋外侧测试。测试横向钢筋的保护层厚度，测量位置在白纸上用虚线标记。

（三）记录表填表说明

（1）记录表不得在记录框外做任意标记，字迹工整，书写规范，不应空项、漏项；

2、绘制示意图清晰明确；

3、各测量值，按记录表给定单位填写记录，精确到mm；

4、“参赛组编号” 填写示意： A01-1；

5、“设备编号”填写本次大赛设备特别编号（标签贴）；

6、钢筋间距时“相邻钢筋编号”示意：1-2，即表示1号与2号钢筋的间距。

7、如现场记录表填写错误，应正确杠改。正确杠改为：在错误处画一条水平线，并签上参赛组编号。

四、成绩评定

竞赛用时占10分，参赛风貌5分，操作及成果质量占85分。

1、竞赛用时成绩评分

根据现场裁判计时，由裁判组织按评分办法计算评定。

2、参赛风貌评分

根据现场参赛选手衣着、操作规范性、进退场秩序由裁判打分。

3、竞赛成果质量评分标准

操作及成果质量由现场裁判根据评分办法评定。出现下表中情况给予取消竞赛资格及扣分处罚。

竞赛成果质量评分标准

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 将教材及非赛会配发的竞赛用具带入竞赛场地 | 取消竞赛资格 |  |  |
| 违规使用电话等通讯设备 | 取消竞赛资格 |  |  |
| 故意干扰其他队测量 | 不听裁判劝阻，取消竞赛资格 |  |  |
| 仪器设备损坏或者甩落地 | 取消竞赛资格 |  |  |
| 选手不按规程要求轮换竞赛工作 | 轮换错误1次扣10分 |  |  |
| 未将全部仪器设备按要求整理归还至领用处 | 经裁判提醒不按要求完成，扣10分 |  |  |
| 竞赛过程中，指导教师进入竞赛场地或在场外进行指导 | 违规1次扣10分。 |  |  |
| 选手在竞赛过程中擅自离开赛场 | 取消竞赛资格 |  |  |
| 伪造数据 | 取消竞赛资格 |  |  |
| 将现场记录表格带离竞赛场地 | 成绩无效，取消竞赛资格 |  |  |
| 其他扣分事项 | 由裁判、裁判长裁定 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

2020年交通工程学院“林同棪”杯技能大赛

电工技能大赛赛项规程

一、参赛对象

主要对面向交通工程学院城市轨道交通供配电技术专业二年级学生，鼓励公路机械化施工技术专业和城市轨道交通运营专业学生参加，本学院其它专业学生亦可参加。

二、竞赛方式与内容

（一）试题形式

继电器-接触器控制系统电气原理图。

（二）竞赛形式

按照电气安装规范，依据给定的电气原理图正确完成电动机控制线路的安装、接线和调试。

三、成绩评定

根据参赛选手的实际竞赛表现、展现出来的技术技能水平、竞赛熟练程序等，进行成绩评定，具体评分标准见表。

| 序号 | 项目 | 考核内容与要求 | 评分标准 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元件安装 | 元件布置图绘制整齐，元件安装正确，布置合理，器件坚固。 | 1.元件布置图绘制潦草，不整齐，扣4分； 2.不按图安装元件，1个扣2分； 3.元件安装不牢固，1个扣2分； 4.元件安装不整齐不匀称，1项扣2分； 5.安装元件，漏装1个螺丝扣1分； 6.损坏元件，损坏1个扣4分。 | 10 |  |
| 2 | 接线布线 | 接线坚固、电气接触良好，布线工艺合理、美观，无损伤导线线芯及导线绝缘层。 | 1.接点松动、不牢固，每处扣2分； 2.损伤导线绝缘层或线芯，每处扣2分； 3.线芯裸露过长，每处扣2分； 4.压绝缘层，每处扣2分； 5.布线不合理，有交叉叠压，每处扣1分； 6.布线零乱，不美观，扣1-20分。 | 40 |  |
| 3 | 通电运行 | 按规定程序通电操作，通电能够正确运行，不发生安全事故。 | 1.不能按规定程序通电操作，扣10-20分； 2.1次通电不能正确运行扣20分； 3.发生安全事故，扣40分。 | 40 |  |
| 4 | 安全文明生产 | 服从老师安排，无违反操作规程，保持工位文明卫生。 | 1.现场清理不干净不彻底扣3-5分； 2.工具摆放不整齐扣3-5分； 3.工具使用不当每次扣3分； 4.带电接线扣10分； 5.不进行仪表检查就通电，扣5分。 | 10 |  |
| 说明：以上扣分项，每项目配分扣完为止。 |  |  | 总分 | 100 |  |

2020年交通工程学院“林同棪”杯技能大赛

力学竞赛赛项规程

一、竞赛内容

根据江苏省大学生力学竞赛考试要求，本竞赛内容分为理论力学（只含静力学内容）和材料力学两部分。突出高职高专教育的特点，重点考核力学基础知识及学生运用所学知识解决工程实际中力学问题的能力。

二、竞赛方式

比赛采用闭卷笔试的形式，考试时长1.5h，比赛结束试卷上交评定成绩。

三、竞赛范围

（一）理论力学

1、力的概念，力的效应，分力和合力的概念，作用力与反作用力，两力平衡，力的合成与分解，力在直角坐标轴的投影，合力投影定理；力矩的概念，平面问题中力对点的矩，合力矩定理；力偶的概念，力偶矩，力偶的性质。

2、刚体的概念，荷载的简化与分类，约束，常见约束的约束力，受力分析和受力图。

3平面力系的概念，力向一点平移定理，平面力系向一点的简化，主矢和主矩。

4、平面汇交力系，平面平行力系，平面力偶系，平面任意力系的平衡条件、平衡方程及适用条件并求解单个物体的平衡问题。

5、求解平面物体系统的平衡问题。

6、滑动摩擦的概念和摩擦力的特征，考虑摩擦时单个物体和简单物体系统的平衡问题。

7、确定均质薄板的重心。

8、平面静定桁架的内力计算。

（二）材料力学

1、变形固体的基本假设、截面法和内力、应力、变形、应变。

2、轴力与轴力图，直杆横截面及斜截面上的应力，应力集中的概念。

3、低碳钢和铸铁的拉伸及压缩实验。

4、材料拉伸及压缩时的力学性能，应力-应变曲线。

5、拉压杆强度条件，安全因数及许用应力。

6、拉压杆变形，胡克定律，弹性模量，泊松比。

7、简单拉压超静定问题。

8、剪切及挤压的概念和实用计算。

9、扭矩及扭矩图，切应力互等定理，剪切胡克定律，圆轴扭转的应力与变形，扭转强度及刚度条件。

10、截面的静矩、惯性矩、平行移轴公式。

11、梁平面弯曲的内力，剪力方程、弯矩方程，剪力图、弯矩图。

12、弯曲正应力及其强度条件，提高弯曲强度的措施。

13、梁的变形计算，梁的刚度校核，提高梁弯曲刚度的措施。

14、单跨超静定梁的计算。

15、拉（压）弯组合和斜弯曲变形下杆件的强度计算。

四、成绩评定

由竞赛领导小组组织专家进行成绩评定。